Infekcije probavnog sustava mogu uzrokovati bakterije, virusi i paraziti.

# 1. STOLICA (FECES)

Stolica je prikladan uzorak za bakteriološku, virološku i dio parazitološke dijagnostike infekcija probavnog sustava. Uzima se u sterilne plastične posudice na čiji je čep (poklopac s navojem) pričvršćena žličica za uzorkovanje.

## 1.1.STOLICA ZA BAKTERIOLOŠKE PRETRAGE

Uzročnici bakterijskih crijevnih infekcija koji se mogu dokazati iz stolice u našem laboratoriju su : Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, patogene E.coli te Vibrio parahaemolyticus a za osobe koje su boravile u zemljama gdje ima endemskih oboljenja dokazuje se i Vibrio cholerae.

UZIMANJE

1.   Stolica mora biti svježa tj od istog dana, ne smije biti pomiješana s urinom,

vodom, toaletnim papirom, uljem, nekim lijekom ili drugim kemijskim  sredstvom.

2.   Pacijente treba uputiti da defekaciju obave u čistoj i suhoj noćnoj posudi ili na sanitarni uložak za prikupljanje stolice, a potom dio uzorka prenesu u plastičnu posudicu žličicom koja je pričvršćena na čep posudice. Zamijećene patološke primjese ( sluz, gnoj, krv, tekući dio stolice) najvažnije su pri uzorkovanju. Njih svakako treba zahvatiti žličicom i spremiti u posudicu.

3.   Treba uzeti 3 – 4 žličice materijala, tako da posudica bude dopola ispunjena

(posudica se ne smije prepuniti, jer bi se uzorak, zbog fermentacije uzrokovane

bakterijama, počeo izlijevati iz posudice).

4.  Čep treba dobro zatvoriti a posudicu omotati, da bi se pri dostavi izbjeglo

zagađenje ruku.

Pacijente treba upozoriti da neizostavno operu ruke prije i poslije uzimanja uzorka.

Uzorak stolice je potrebno što prije donijeti u laboratorij – ako dostava traje do dva sata uzorak  se može čuvati na sobnoj temperaturi (18-24C), a ako traje dulje od dva sata uzorak se čuva na temperaturi hladnjaka 4C. Uzorak stariji od 24 sata nije prikladan.

NALAZ

Pacijenti se naručuju za 4 dana. Liječnik koji je uputio pacijenta, prve informacije o tijeku pretrage može dobiti nakon 24 odnosno 48 sati na telefon 300 853. Antibiogram se  radi kod izoliranih patogenih ešerihija a kod ostalih izoliranih uzročnika samo u dogovoru s liječnikom.

## 1.2. UZORAK STOLICE ZA DETEKCIJU ANTIGENA H.pylori

Za detekciju antigena H.pylori u uzorku stolice koristi se kvalitativni imunokromatografski test.

Sukladno preporukama europskih stručnjaka (Maastricht Consensus IV/V) naglašeno je da se u skupini osoba mlađih od 45 godina bez tzv. alarmantnih simptoma, dijagnostički postupak za dokaz Helicobacter pylori, može provesti jednom od neinvazivnih dijagnostičkih metoda.

Ovim se testom utvrđuje aktualna infekcija, odlikuje se visokom specifičnošću i osjetljivošću, a koristi i kao kontrola uspjeha terapije. Ponovno testiranje stolice nakon 4-8 tjedana od početka terapije daje dobar uvid u proces liječenja bolesnika. Konačnu dijagnozu treba potvrditi liječnik, nakon evaluacije ostalih laboratorijskih i kliničkih nalaza.

NAPOMENA : Uzorak stolice ne smije biti vodenast. Ne preporuča se izvođenje testa uz istovremenu primjenu inhibitora protonske pumpe (potreban prekid terapije od 2 tjedna) i antibiotika (potreban razmak od 4 - 8 tjedana) obzirom da ovi lijekovi suprimiraju bakterijsku floru i mogu dovesti do lažno negativnih rezultata. Nalaz se izdaje sutradan na šalteru Službe.

## 1.3. STOLICA ZA PARAZITOLOŠKE PRETRAGE

U stolici se mogu naći različiti životni stadiji parazita koji se nalaze u probavnom sustavu. Izlučivanje parazitskih oblika u stolici nije ravnomjerno, pa se zbog povećanja osjetljivosti pretrage u laboratorij treba poslati makar tri uzorka stolice (tri dana za redom).

UZIMANJE

1.  Stolica se uzima iz noćne posude ( ili na sanitarni uložak za  prikupljanje stolice) koja mora biti čista i suha (ne mora biti sterilna).

2.  Stolica se uzima žličicom koja je pričvršćena na čep posudice.

3.  Količina stolice je 4-5 žličica (do polovine posudice).

4.  Čep treba dobro zatvoriti a posudice omotati, da bi se pri dostavi izbjeglo

zagađenje ruku.

5.  Dobro oprati ruke nakon uzimanja uzorka.

6.  Uzorak stolice donijeti tijekom dana – do dostave čuvati na 4C.

Napomena : Vidljivo osušeni uzorci nisu prikladni za mikrobiološku analizu. Tragovi mineralnih ulja i bizmutovih soli, te barijeve kaše u stolici onemogućava pretragu uzorka, prikrivajući protozoe i jajašca helminata.

NALAZ

Nalaz parazitološke pretrage stolice izdaje se sutradan. Informacije su dostupne na telefon 300 853.

Napomena : kao pomoćne metode u dokazivanju prisutnosti parazita koriste se imunokromatografski testovi (za dokaz Entamoeba histolytica / dispar, te Giardia lamblia/Cryptosporidium parvum)

## 1.4.STOLICA ZA VIROLOŠKE PRETRAGE

### 1.4.1. Rota i Adenovirusi

Rota i Adenovirusi su najučestaliji uzročnici akutnog gastroenteritisa u djece. Virusni proljevi najčešće se javljaju sezonski i poprimaju obilježja epidemije.

U našem laboratoriju se radi brzi test za dijagnostiku rota i adenovirusa.

Otkrivanje virusa je olakšano ukoliko se uzorak sakupi pri pojavi simptoma bolesti. Maksimalno izlučivanje rota i adenovirusa u stolici pacijenata sa simptomima gastroenteritisa dešava se između 3. – 5. dana (3.-13. dana) nakon pojave simptoma.

### 1.4.2. Norovirusi

Norovirusi su jedni od najčešćih uzročnika epidemija nebakterijskih gastroenteritisa širom svijeta. Epidemije su vezane uz zatvorene skupine koje su u bliskom kontaktu : dječji vrtići, starački domovi, bolnički odjeli i sl. Jednako su tako česti uzročnici sporadičnih enteritisa. Norovirusi su u djece po učestalosti uzročnika proljeva na drugom mjestu, iza rotavirusa. Za dokazivanje Norovirusa poželjno je uzorak  stolice testirati u prva tri dana od pojave simptoma, jer je tada i najintezivnije izlučivanje virusa stolicom.

### 1.4.3 Astrovirusi

Astrovirusi su uzročnici 5-8% infektinih proljeva. Uzrokuju epidemije proljeva u vrtićima, domovima za stare i nemoćne i dječjim bolničkim odjelima.

Češće se javlja u zimskim mjesecima. Uzrokuje blagi proljev s vodenastim stolicama koji traje 1-5 dana.

Mikrobiološka dijagnostika virusa u stolici u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju provodi se dokazom antigena  imunokromatorafskim testom.

UZIMANJE

1.   Uzorak stolice treba uzeti u čistu, suhu posudicu koja ne sadrži

nikakav deterdžent, transportnu podlogu ili konzervans.

2.   Stolica se uzima iz noćne posude (ili na sanitarni uložak za

prikupljanje stolice) koja mora biti čista i suha (ne mora biti sterilna)

3.   Uzorak se uzima žličicom koja je pričvršćena na čep posudice.

4.    Preporuča se sakupiti 1 – 2 ml ili oko 1-2 g stolice.

5.    Dobro oprati ruke nakon uzimanja uzorka.

6.   Uzorak stolice dostaviti u laboratorij unutar 6 sati po skupljanju.

NALAZ

Nalazi se izdaju sutradan a po dogovoru i  istog dana tj u roku 1 sata  od prijema. Informacije se mogu dobiti na telefon 300 853.

## 1.5. STOLICA ZA ODREĐIVANJE  Clostridium difficile

INFEKCIJE POVEZANE SA CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE

Clostridioides difficile je anaerobna sporogena gram pozitivna bakterija, najčešći uzročnik proljeva stečenih u zdravstvenim ustanovama. Rizični čimbenici za razvoj infekcija povezanih s C.difficile su brojni, a najčešće su to  bolesnici starije dobi (> 65 godina) s komorbiditetnim stanjima i slabim imunosnim odgovorom domaćina, produljena hospitalizacija, izlaganje antibioticima, osobito cefalosporinima, kinolonima, klindamicinu i koamoksiklavu, imunosuprimirani bolesnici, gastrointestinalne bolesti, izlaganje lijekovima koji suprimiraju želučanu kiselinu, te prisutnost nazogastrične sonde i bolesnici na enteralnoj prehrani.

Mikrobiološka dijagnostika infekcija uzrokovanih s Clostridioides difficile (CDI) provodi se na uzorcima proljevastih stolica prema dvostupanjskom algoritmu:

- EIA test za dokaz GDH ( glutamat dehidrogenaza ) u stolici

- EIA test za dokaz toksina A/B u stolici

Po potrebi se, ovisno o rezultatima testiranja prethodno navedenih testova provodi molekularni test – PCR, za dokaz gena koji kodiraju toksine u stolici.

Indikacije za testiranje na CDI

- Hospitalizirani bolesnici stariji od 2 godine kod kojih se proljev pojavio 3 dana ili više nakon prijema u bolnicu

- Izvanbolnički pacijenti stariji od 65 godina

- Izvanbolnički pacijenti mlađi od 65 godina ako postoji klinička sumnja za proljev povezan s upotrebom antibiotika, koji se može javiti i nakon 8 tjedana ili više (4-12 tjedana) po završetku liječenja antibioticima

- Bolesnici sa perzistirajućim proljevom i bez poznatih rizičnih čimbenika

- Kod djece mlađe od 2 godine uzorci se obrađuju samo iznimno s obzirom na učestalo kliconoštvo C.difficile u toj dobi

UZIMANJE UZORAKA STOLICE

- Optimalni uzorak je svježa proljevasta stolica koja poprima oblik transportne posude (Bristolska skala tip 6 i 7)

- Uzorak se treba dati u čistu suhu, noćnu posudu ili posudu postavljenu na tolaet za tu prigodu iz koje se prebacuje u posudu sa čepom na navoj koji onemogućuje izlijevanje sadržaja.

- Posuda se odlaže u zatvorenu plastičnu vrećicu. Potrebno je prebaciti minimalno 5 ml proljevaste stolice.

- Uzorke treba transportirati u najkraćem mogućem roku, unutar 2 sata od uzimanja uzorka.

- U slučaju odgođenog transporta uzorak se pohranjuje do dostave u hladnjak na +4°C ne duže od 24 sata. Uzorci stariji od 24 sata smatraju se neadekvatnima

- Iznimno se može obraditi BRIS REKTUMA kod sumnje na slučajeve „silent CDI“ kao što su ileus, toksični megakolon ili pseudomembranozni kolitis bez znakova proljeva.

Zbog malog inokuluma na brisu, bris rektuma je moguć uzorak samo za molekualrnu dijagnostiku a što je potrebno popratiti komentarom u nalazu (vidi interpretaciju).

Interpretacija rezultata testiranja antigena i toksina C.difficile

| REZULTAT TESTIRANJA | INTERPRETACIJA |
| --- | --- |
| GDH EIA POZITIVAN TOKSIN A/B EIA POZITIVAN | CD prisutan CD toksin pozitivan |
| GDH EIA POZITIVAN TOKSIN A/B NEGATIVAN PCR POZITIVAN | CD toksin negativan uz komentar: U uzorku nisu dokazani slobodni toksini, no prisutan je toksinogeni soj C.difficile, pa je CDI moguća, ali ne i sigurna |
| GDH EIA NEGATIVAN TOKSIN A/B EIA NEGATIVAN | CDI nije prisutna |

NALAZ

Rezultati EIA testova izdaju se isti dan, u roku od jednog sata po prijemu uzorka u laboratorij.

Rezultati PCR dijagnostičkog testa izdaju se isti ili slijedeći dan (ovisno o vremenu prijema uzorka u laboratorij).

Informacije se mogu dobiti na kontakt telefon Laboratorija za dijagnostiku infekcija probavnog sustava 300 853.