KRV - Quantiferon test

Uzorak venske krvi

Epruvete koje se koriste za ovaj test moraju biti kompatibilne s testom i uređajem na kojem se testiraju a dostupne su na šalteru Službe za mikrobiologiju i parazitologiju i mogu se preuzeti svakog radnog dana.

Za ovu pretragu uzimanje uzorka provodi se tehnikom uzimanja venske krvi.

Krv se uzima u plastičnu epruvetu za vakuumsko vađenje krvi od 4 mL s litijevim heparinom (13 mm x 75 mm). ZELENI ČEP

Nakon vađenja krvi epruvetu je potrebno 10 puta promiješati gore-dolje i staviti je u uspravni položaj na stalku.

Slika 1. Miješanje epruvete i stavljanje u uspravni položaj

Transport uzoraka do laboratorija:

Epruvete se moraju držati u uspravnom, vertikalnom položaju (u stalku) kako bi se izbjegao rizik od sistemske pogreške i moraju se dostaviti u laboratorij unutar sat vremena od vađenja. Uzorke donesene izvan tog vremenskog raspona Laboratorij neće zaprimati na obradu.

Uzorci su unutar sat vremena stabilni na sobnoj temperaturi18-25°C.

VIDAS® – TB – IGRA (TBRA) je in vitro dijagnostički IGRA (engl. Interferon Gamma Release Assay) krvni test, kao pomoć u dijagnostici infekcije s M.tuberculosis.

Pretraga  se provodi kvalitativnom ELFA metodom (Enzyme Linked Fluorescent Assay) VIDAS® TB-IGRA automatiziranim testom koji detektira interferon gama (IFN-γ) u uzorku pune krvi.

Uzorak – uzima se venska krv u plastičnu epruvetu za vakuumsko vađenje krvi od 4 mL s litijevim heparinom (13 mm x 75 mm).

Za uzimanje uzoraka potrebno je prethodno se naručiti na jedan od slijedećih načina:

- putem e-maila prijamniured@zjz-zadar.hr ili

-  telefonom na broj 023/300-847 (pozivi se primaju 11-14 sati) ili

- osobno na šalteru Službe za mikrobiologiju i parazitologiju

Indikacije: VIDAS® TB‑IGRA (TBRA) test indirektni je test za detekciju infekcije M. tuberculosis (uključujući bolest), a namijenjen je primjeni uz procjenu rizika, radiografiju i druge medicinske i dijagnostičke procjene.

Nalazi su dostupni u roku 48 sati od zaprimanja u laboratorij.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za mikrobiologiju i parazitologiju na telefon 300-852.